«Электроника МС-0511»

УКНЦ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Издание второе

ДОПОЛНЕННОЕ И ПЕРЕРАБОТАННОЕ

Составил Лобанов А.В.

Издательство TED&LAW

август 1994

Содержание

Введение	2

Раздел 1. Общие сведения об УКНЦ	2

1.1. Структура МС0511	2

1.2. Порядок работы	2

Раздел 2. Основные принципы работы с УКНЦ	3

2.1. Работа с ОС RT11	3

2.2. Состав ОС RT11	5

2.3. Копирование системных дискет	6

2.4. Работа с логическими дисками	6

2.5. Настройка драйвера принтера	6

Раздел З. Дополнительное периферийное оборудование	7

3.1. Жёсткий диск	7

3.2. Электронный диск (квазидиск)	7

Раздел 4. Полезные программы	7

4.1. Пользовательская оболочка PC (PAF-Commander)	7

4.2. Программа DSKMAN.SAV	7

4.3. Утилита печати SHRIFT	8

4.4. Локальная сеть BINET	8

Заключение	8

Приложение 1. Режим отладчика (пультовой терминал)	9

Приложение 2. Назначение контактов интерфейсных разъемов	9

# Введение

Прародительницей УКНЦ ("Электроника МС0511"), также как и ДВК, БК, "Электроники 60" является ЭВМ PDP-11 фирмы DEC (USA). На данный момент фирма DEC выпускает ЭВМ типа VAX, которые считаются престижными (и довольно дорогими) моделями. По своим параметрам компьютеры VAX превосходят IBM.

Умея работать на УКНЦ, у Вас (при удачном стечении обстоятельств) есть возможность быстро адаптироваться к новым компьютерам фирмы DEC.

Программно УКНЦ совместим с компьютерами (если не используется графика) с PDP-11, ДВК, "Электроника-60", "Электроника 125", "Электроника 85", СМ-4, СМ-1420 и т.п.

Данное руководство составлялось для быстрого освоения компьютера УКНЦ (МС0511). Для тех, кто захочет более глубоко овладеть возможностями УКНЦ (так как данное руководство не могло охватить всего круга вопросов), в заключении даются рекомендации.

# Раздел 1. Общие сведения об УКНЦ

## 1.1. Структура МС0511

УКНЦ - двухпроцессорная шестнадцатиразрядная ЭВМ, имеющая совмещенную шину: адрес, данные (сначала по шине передается адрес, а затем по той же шине данные).

Магистраль имеет 16 разрядов адрес/данные

Быстродействие (регистр/регистр) не менее 1 млн.оп./с.

ОЗУ компьютера составляет 192 Кбайт

- ОЗУ центрального процессора 56 Кбайт (ОЗУ пользователя)

- ОЗУ периферийного процессора 32 Кбайт

- ОЗУ системное 8 Кбайт (центрального процессора)

- ВидеоОЗУ 96 Кбайт (три плана по 32 Кбайт)

Количество цветов 8 (из палитры 16)

Количество восьмицветных точек 640x288

Масса не более 5 кг

Потребляемая мощность не более 30 Вт

Первый процессор является центральным (КР1801ВМ2), его ресурсы:

- В системном режиме: все адресное пространство процессора - ОЗУ, что позволяет изменять очень гибко операционную систему (ОС)

- В режиме пользователя: - верхняя страница ОЗУ отключена, и это адресное пространство (системное ОЗУ) используется:

  - для обмена со вторым (периферийным процессором)

  - для работы со встроенным контроллером последовательного обмена (Стык 2- аналог RS232)

  - для подключения других контроллеров (например контроллера локальной сети СА)

Справка

Периферией называются такие устройства как: дисковод, принтер, плоттер, дисплей, клавиатура и т.п.

Контроллером называется устройство, предназначенное для управления периферийным оборудованием, подключаемым к компьютеру.

Вывод: периферия подходит для всех компьютеров, но необходимо иметь соответствующие контроллеры для Вашего компьютера для ее подключения (а за одно и программы (драйверы) для работы).

Второй процессор называется периферийным (КР1801ВМ2), его ресурсы:

- ОЗУ 32 кБайта

- ПЗУ 32 кБайта

Остальное адресное пространство используется для:

- обмена с центральным процессором

- работы со встроенными контроллерами (дисплея, клавиатуры, таймера, магнитофона)

- работы с внешними контроллерами, таких устройств как дисковод, винчестер, электронный диск

## 1.2. Порядок работы

Выясните на какое напряжение рассчитан Ваш компьютер: 42 или 220 Вольт и подайте на него соответствующее напряжение.

Включать компьютер необходимо в следующей последовательности:

- монитор (телевизор)

- дисковод (магнитофон)

- компьютер

Выключать в последовательности:

- компьютер

- дисковод (магнитофон)

- монитор (телевизор)

Нельзя выключать дисковод (магнитофон), компьютер;

- если происходит запись (чтение) с дисковода (магнитофона)

- если не вынута дискета (кассета) из дисковода (магнитофона)

Нельзя подключать КМД (контроллер дисковода) или другие устройства при включенном компьютере.

После включения питания запускается стартовый тест, который в случае неисправности компьютера выдает соответствующее диагностическое сообщение. Если компьютер исправен и собран правильно, то на экране должно появиться меню, для выбора режима работы с компьютером.

Меню имеет следующий вид:

|  | ЗАГРУЗКА |
| --- | --- |
| 1. | диск (0-3):0 |
| 2. | кассета ПЗУ (1,2):1 |
| 3. | сеть |
| 4. | стык С2 |
| 5. | магнитофон |
| 6. | отладка |
| 7. | тестирование |

Выбрать в меню режим работы можно клавишами управления курсором  или . При этом выбранный режим отображается инверсно.

Для исполнения выбранного режима необходимо нажать клавишу ИСП или ВВОД после чего произойдет запуск выбранного режима работы.

Если на экране вместо меню сообщение:

* ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ *

то для выхода в меню необходимо нажать клавишу СТОП, а затем клавишу M

При работе с диском или кассетой ПЗУ требуется указать номер дисковода или слота, в который вставлена дискета (кассета). Для этого, выбрав режим, необходимо нажать клавишу . После чего необходимо ввести номер дисковода (кассеты ПЗУ) и нажать клавишу ИСП или ВВОД.

При выборе и запуске режима ТЕСТИРОВАНИЕ (проверка работоспособности компьютера) на экране появится сообщение:

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОХОД:    1    ОШИБОК:    0

Если компьютер исправен, то через 2...5 минут номер прохода будет увеличиваться, а количество ошибок должно оставаться 0.

При выборе режима ОТЛАДКА на экране появится приглашение к работе:

@

Это означает, что Вы находитесь в так называемом режиме пультового терминала центрального процессора, назначение клавиш в этом режиме приводятся в Приложении 1.

Для подключения периферии Вам необходимо знать назначение контактов разъемов С2, ПУ, ВМ, МГ. Эта информация содержится в Приложении 2.

# Раздел 2. Основные принципы работы с УКНЦ

## 2.1. Работа с ОС RT11

Дисковая операционная система (ОС RT11) представляет собой базовый набор программ (записанные на диске в виде файлов), которые можно разбить на следующие категории:

- Файлы ОС

- Утилиты (программы обеспечивающие удобство работы в среде ОС)

Кроме того, существуют еще следующие категории программ, которые не входят в ОС:

- системные программы (редакторы, трансляторы, интерпретаторы языков программирования)

- пользовательские (прикладные) программы (например, обучающие программы, игры и т.п.)

Сердцем (а если говорить более научным языком, то ядром) ОС является командный монитор (название файла RT11SJ.SYS, иногда Вы можете встретить дискеты, где вместо этого файла записан FMONSJ.SYS, ADOSSJ.SYS, RT11CD.SYS - это все различные модификации RT11).

Помощники командного монитора - программы для работы с периферийными устройствами, которые обычно называют драйверами (например, LP.SYS - драйвер принтера, MZ.SYS - драйвер дисковода).

К утилитам относятся в основном программы работы с файлами (среди них обязательными являются PIP.SAV, DIR.SAV, DUP.SAV).

Имя файла должно содержать не более 6 символов (цифр или латинских букв). После имени файла ставится точка и записывается тип файла (не более 3 цифр или латинских букв). Тип (или еще часто говорят расширение) файла используют для указания принадлежности этого файла к определенной группе. Тип файла Вы можете придумать и сами.

Наиболее часто используемые расширения файлов

| Тип | Общепринятое употребление |
| --- | --- |
| SYS | Системные файлы (драйвера, монитор) |
| SAV | Программы, работающие под управлением ОС |
| LOD | Программы, которые могут работать без ОС |
| COM | Командный файл (предназначен для быстрого выполнения какой либо часто выполняемой последовательности команд) |
| LST TXT | Текстовые файлы |
| ВАК | Резервная копия файла (обычно создается текстовыми редакторами) |
| HLP | Текстовые файлы содержащие справочные сведения |
| ASC | Текст программы на языке BASIC |
| MAC | Текст программы на языке макроассемблер |
| PAS | Текст программы на языке PASCAL |
| FOR | Текст программы на языке FORTRAN |
| C | Текст программы на языке Си |

Если дисковод и дискета у Вас в порядке, то по команде загрузки с диска (см. раздел "Порядок работы") начнется загрузка операционной системы и на экран монитора будут выводиться сообщения о ходе загрузки ОС: название монитора, номер версии, названия загружаемых драйверов (но не всех).

Затем в большинстве случаев запрашивается дата, например:

DATE[16-AUG-94]

Изменять ее необязательно и можно просто нажать клавишу ВВОД.

По окончании загрузки ОС на экране должно появиться приглашение к работе в виде точки в начале строки. В некоторых новых версиях ОС вместо точки используется название устройства, с которым идет работа:

MZ0>	или	SJ/MZ0>

После приглашения должен быть курсор - мигающий прямоугольник, который указывает место в котором будет идти ввод-вывод информации.

Для дальнейшей работы в среде ОС наберите команду. Для выполнения набранной команды нажмите ВВОД. Формат команды:

| команда ОС | ключ | пробел | устройство | имя файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Например:

MZ0>DIR/BLO MZ0:GAME.SAV

По этой команде на экран будет выведена часть каталога диска с информацией о файле GAME.SAV.

| DIR | /BLO | пробел | MZ0: | GAME.SAV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нюансы

- ключей может быть несколько (все они отделяются друг от друга символом /)

- ключи могут отсутствовать, если в них нет необходимости

- можно не указывать расширение файла, в этом случае операция будет выполняться со всеми файлами, имеющими указанное имя, но с разными типами (например по команде DIR MZ0:GAME будет выведена информация о всех файлах имеющих имя GAME)

- имя устройства можно не указывать в тех случаях когда идет работа с устройством подразумеваемым по умолчанию (об этом подробнее будет рассказано дальше)

- если Вы хотите выполнить операцию со всеми файлами на дискете, то имя файла указывать не нужно. Например по команде DIR MZ0: на экран будет выведен полный каталог дискеты:

16-Aug-93

SWAP  .SYS    26  31-Jan-93      RT11SJ.SYS    72Р 15-Nov-92

DUP   .SAV    45  31-May-92      PIP   .SAV    29  31-May-92

DIR   .SAV    19  31-May-92      DAY   .SAV     4  31-May-92

USL   .SAV     4  31-May-92      ED    .SYS     3  02-May-92

ME    .SYS     2P 19-Feb-92      SD    .SYS     6  31-May-92

MZ    .SYS     4  31-May-92      VM    .SYS     2  31-May-92

TT    .SYS     2  31-May-92      SL    .SYS    10  31-May-92

LD    .SYS     8  31-May-92      DUMP  .SAV     9  31-May-92

RESORC.SAV    22  31-May-92      SUPORT.SAV     3  31-May-92

RULON .SAV     2  31-May-92      LP    .SYS     5P 31-Oct-89

NC    .SYS    29  31-Jan-93      MEDRIV.SAV     6  19-Feb-92

EDIK  .SAV    20  21-Dec-88      EDIKEY.SAV     2  16-Apr-89

DSKMAN.SAV    50  31-May-92      STARTS.COM     1  10-Aug-93

26 Files, 386 Blocks

1200 Free blocks

Рассмотрим, что выдала нам ОС по команде DIR

- дату, установленную при загрузке ОС

- файлы в порядке расположения на диске в виде:

| Имя файла | Расширение | Размер в блоках | Защита | Дата создания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ME DSKMAN | SYS SAV | 2 50 | Р | 19-Feb-92 31-Мау-92 |

- размер блока указан в блоках (1 блок = 512 байт)

- защита устанавливается от случайного стирания файла на диске (см. далее)

- количество файлов (26 Files)

- количество занимаемых ими блоков (386 Blocks)

- оставшиеся свободными для записи блоки (1200 Free blocks)

Если Вы хотите найти файл по признаку (например по первой букве) то можно использовать символ *

Пример

MZ0>DIR P*

16-Aug-93

PIP   .SAV    29  31-Мау-92

1 Files, 29 Blocks

1200 Free blocks

| Некоторые команды ОС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Назначение | Основные ключи |
| DIR | вывод на экран (печать) каталога диска | /BR /BL /FU /PRI |
| PRO | установка защиты на файл | /Q /SYS |
| UNPRO | снятие защиты | /Q /SYS |
| RUN | запуск программы с расширением SAV |  |
| @ | запуск командного файла (расширение СОМ) |  |
| TYPE | вывод на экран текстовых файлов (расширения LST, TXT) |  |
| PRINT | вывод на печать текстовых файлов (расширения LST, TXT) |  |
| DEL | удаление файлов с диска | /NOQ /SYS |
| COPY | копирование (запись) файлов | /Q /SYS /NOREP /W |
| INIT | инициализация дискет | /NOQ |
| SQ | объединение свободных участков диска | /NOQ |

| Некоторые ключи |  |
| --- | --- |
| Ключ | Назначение |
| /BR | вывод краткой информации о файлах |
| /BL | вывод номера блока на диске, с которого начинается файл |
| /FU | вывод информации о незанятых блоках на диске |
| /PRI | вывод каталога на печатающее устройство |
| /Q | работа с файлом после предварительного запроса |
| /NOQ | выполнение команды без дополнительных запросов |
| /SYS | разрешение работы с системными файлами |
| /NOREP | не записывать уже существующие на диске файлы |
| /W | работа с диском после предварительного запроса (обычно используется для записи диска, не имеющего системы) |

Со всеми этими командами можно работать как в рассмотренном примере с командой DIR, отличие в используемых ключах и в редких случаях в форме командной строки.

Наиболее употребляемые ключи (конечно же далеко не все) указаны рядом с командами, а некоторые нестандартные случаи рассмотрены ниже.

Команда RUN

MZ0>GAME - Если файл находится на системном диске, то запускать программу можно по имени, не используя команду RUN

MZ0>RU MZ1:GAME - Если файл находится на другом диске.

Запуск командных файлов @

Для выполнения командного файла STARTS.COM необходимо набрать:

MZ0>@MZ0:STARTS или MZ0>@STARTS

Команда TYPE

Эта команда позволяет просмотреть на экране текстовые файлы:

MZ0>TYPE MZ0:GAME.LST или MZ0>TYPE GAME

Для того, чтобы приостановить вывод на экран текстового файла в нужном месте необходимо, удерживая клавишу УПР, нажать клавишу S (обычно это сокращенно записывается УПР/S), для продолжения вывода служит комбинация клавиш УПР/Q.

Команда COPY

Эта команда имеет более сложный вид:

|  |  |  | откуда записывается |  |  | куда записывается |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COPY | ключи | пробел | устройство | имя файла | пробел | устройство | имя файла |

MZ0>COPY MZ0:STARTS.COM VM0: - Если переписывается один файл

MZ0>COPY MZ0: VM0: - Если переписываются все файлы (кроме системных)

MZ0>COPY/SYS MZ0: VM0: - Если переписываются все файлы (включая системные)

## 2.2. Состав ОС RT11

| Название файла | Назначение |
| --- | --- |
| SWAP .SYS | файл свопинга (здесь ОС временно хранит информацию) |
| RT11SJ.SYS | командный монитор |
| ED .SYS | драйвер Зеленоградского электронного диска на 1024 блока |
| ME .SYS | драйвер электронного диска фирмы "Электронные работы" на 1024 блока |
| SD .SYS | драйвер внутреннего электронного диска на 130 блоков (в качестве памяти используется часть видеоОЗУ). Кроме того, он позволяет гасить экран, если не идет работа с клавиатурой (для увеличения срока службы монитора); настраивать клавиатуру под стандарт ДВК. Помощь по команде SET SD INFORM |
| MZ .SYS | драйвер дисковода |
| VM .SYS | драйвер внутреннего электронного диска на 120 блоков |
| TT .SYS | драйвер клавиатуры и дисплея |
| SL .SYS | драйвер редактора командной строки |
| LD .SYS | драйвер логических дисков |
| LP .SYS | драйвер принтера |
| PC .SYS PC .SAV PC .INI PC .EXE PC .EXT | пользовательская оболочка типа Norton Commander (для удобства работы с дисками) |
| DUP .SAV | работа с устройствами (создание системных дискет, дублирование дискет "блок в блок") |
| PIP .SAV | копирование файлов (отрабатывает например команду COPY) |
| DIR .SAV | работа с каталогами устройств (отрабатывает команду DIR) |
| DAY .SAV | программа установки даты |
| DUMP .SAV | просмотр файлов в двоичном виде |
| RDWR .SAV | копирование файлов с использованием только одного дисковода |
| EDIKEY.SAV | настройка ОС под редактор EDIK |
| EDIK .SAV | текстовый редактор |
| DSKMAN.SAV | восстановление, форматирование и просмотр дисков |

## 2.3. Копирование системных дискет

Копирование системных дискет имеет некоторые особенности. Как и в случае подготовки незагружаемых дискет новую дискету перед использованием необходимо отформатировать любой из имеющихся программ форматирования, например TESTMZ. Затем инициализировать дискету и записать файлы ОС и загрузчик. Для простоты будем полагать, что эталонный диск стоит в дисководе MZ0: а записываемый в MZ1:.

MZ0>INIT MZ1: Выполнить инициализацию дискеты.

MZ0>COPY/SYS MZ0: MZ1: Скопировать необходимые файлы.

MZ0>COPY/BOO MZ1:RT11SJ MZ1: Записать загрузчик.

Обратите внимание на последнюю команду, если ее не выполнить, то дискета не будет загружаемой. Формат команды несколько необычен - копирование загрузчика выполняется с записываемой дискеты на нее же. Вообще-то говоря по этой команде в начало дискеты (на нулевую дорожку) записывается загрузчик.

## 2.4. Работа с логическими дисками

Если у Вас на дискете очень много файлов и при просмотре каталога уже трудно найти необходимые файлы, то можно рекомендовать создавать так называемые логические диски. Хотя по настоящему потребность работы с логическими дисками возникает, в том случае, если у Вас есть винчестер.

Логический диск представляет собой файл на дискете (обычно достаточно больших размеров и не менее 20 блоков), внутри которого имеется свой каталог. Для работы с логическими дисками используется драйвер LD.SYS. Он поддерживает работу одновременно с восемью логическими дисками, которые имеют имена от LD0: до LD7:. Для создания нового логического диска необходимо определить файл, в котором он будет находиться:

MZ0>CRE MZ0:DISK0.DSK/ALLOC:500 - Создается файл с именем DISK0 длиной 500 блоков (длина может быть другой, но важно чтобы под файл было место на диске)

MZ0>MOU LD0: MZ0:DISK0 - С файлом DISK0 связывается имя LD0:

MZ0>INIT LD0: - Инициализируется каталог логического диска.

Далее с логическим диском можно выполнять все операции, которые имеют смысл для обычных дисков, кроме форматирования и записи загрузчика.

## 2.5. Настройка драйвера принтера

В комплекте с УКНЦ используется много типов принтеров, поэтому перед началом работы с принтером необходимо настроить драйвер на ту модель, которая имеется в Вашем распоряжении. Удобнее всего если команды настройки Вы запишите в стартовый командный файл.

| Тип принтера | Команды настройки |
| --- | --- |
| D100 | SET LP DEV=0 SET LP NOZNAK SET LP NOCOM |
| D100M | SET LP DEV=2 SET LP COM SET LP NOZNAK R LP.SYS |
| ROBOTRON | SET LP DEV=-1 SET LP NOCOM SET LP NOZNAK |
| EPSON RAVI "Электроника МС6313" | SET LP DEV=1 SET LP COM SET LP NOZNAK R LP.SYS |
| "Электроника МС6312" (со старой прошивкой ПЗУ) | SET LP DEV=2 SET LP NOCOM SET LP NOZNAK R LP.SYS |

# Раздел З. Дополнительное периферийное оборудование

## 3.1. Жёсткий диск

Накопители на жестких магнитных дисках (часто их называют винчестерами) для операционной системы представляют собой не что иное, как большие (по емкости) дискеты. Для УКНЦ применяются MFM - винчестеры с емкостью от 5 до 80 Мбайт. Скорость чтения-записи информации в 4-5 раз выше, чем при использовании гибких дисков.

В настоящее время для УКНЦ существует несколько типов контроллеров винчестеров. Однако лучше всего себя зарекомендовала разработка инженерного агентства "Бинар" (одно из наиболее важных достоинств - практически отсутствие конфликтов с уже существующим программным обеспечением). В ней использована современная идеология разделения общего дискового пространства на несколько независимых, равноправных псевдодисков (их может быть до 8 штук). Загрузка может выполняться с любого из псевдодисков. Для работы с винчестером используется драйвер HD.SYS.

В целом принципы работы с жестким диском мало чем отличаются от работы с дискетами. Но значительный объем и скорость работы винчестера позволяют сделать более удобным применение серьезных программных пакетов, таких как бухгалтерский учет, информационно-поисковые системы (например склад и реализация), объемные базы данных и просто работу с большим количеством информации.

## 3.2. Электронный диск (квазидиск)

Используются для увеличения памяти и быстродействия компьютера. Работа с электронными дисками аналогична работе с дисководом. Драйверы электронных дисков ME.SYS, ED.SYS,

Очень удобно использовать электронные диски, когда имеется всего один дисковод. Если у Вас трудности с приобретением электронного диска, то есть возможность создать его, используя внутреннюю видеопамять компьютера. Правда, при этом у Вас могут возникнуть трудности при работе с графическими программами и размер этого диска значительно меньше, чем у внешнего.

Пример

MZ0>SET SD ON - Команда для создания внутреннего квазидиска при помощи драйвера SD.SYS

MZ0>DIR SD: - Команда просмотра каталога квазидиска

16-Aug-93

0 Files, 0 Blocks

130 Free blocks

MZ0>SET SD OFF - Команда для выключения квазидиска

MZ0>DIR SD: - Команда просмотра каталога квазидиска

При попытке посмотреть каталог отключенного квазидиска на экран будет выведено сообщение об ошибке (так как квазидиск отключен):

?DIR-F-ERROR READING DIRECTORY

При помощи квазидиска очень удобно копировать дискеты в том случае если у Вас всего один дисковод (для этой же цели можно использовать программу RDWR).

Пример

MZ0>COPY/W MZ0:GAME SD:

Mount input volume on MZ0: Continue?

В ответ на этот запрос необходимо заменить системный диск на диск с файлами, которые Вы хотите переписать, нажать клавишу Y, а затем ВВОД

Mount output volume on SD0:Contlnue?

Квазидиск у Вас уже готов, нажимайте клавишу Y, а затем ВВОД

Mount output volume on SD0:Continue?

После кончания опирования необходимо поставить на место системный диск и нажать клавишу Y, а затем ВВОД

Теперь необходимые файлы находятся на электронном диске и Вы можете выполнять с ними любые операции. Например запустить на выполнение командой RUN или скопировать на системный диск командой

COPY SD0: MZ0:

# Раздел 4. Полезные программы

## 4.1. Пользовательская оболочка PC (PAF-Commander)

Для повышения комфортности работы с дисками рекомендуется использовать программу PAF-Commander (в простонаречьи "нортон"), в состав которой входят файлы PC.SAV, PC.SYS, РС.ЕХЕ, PC.INI, РС.ЕХТ. Эта программа лучше других аналогов для УКНЦ (NC, SCEUK и т.п.) IBM-овской программы NC (Norton Commander). Внешний вид почти не отличается от "нортона" и освоить ее самостоятельно не составляет большого труда.

Запуск "нортона"

MZ0>LOA PC

MZ0>R PC.EXE

## 4.2. Программа DSKMAN.SAV

Очень удобная программа, особенно в тех случаях когда у Вас по какой-либо причине испорчена дискета и ОС выдает сообщение об ошибке. Можно попробовать спасти дискету при помощи режима "поиск дефектных блоков". Полезно использовать DSKMAN для "притирки" чужих дискет к Вашему дисководу - для этого есть режим "восстановление диска".

Перед запуском программы необходимо выполнить команду:

MZ0>LOAD MZ

а затем

MZ0>DSKMAN

После чего на экране появится приглашение к работе в виде символа *. Вам осталось набрать устройство (например MZ0:) и теперь Вы можете пользоваться программой. В любом режиме можно получить справку нажатием клавиши ПОМ.

## 4.3. Утилита печати SHRIFT

Утилита печати SHRIFT.SAV, входящая в комплект поставки системы управления базы данных MBD является одной из наиболее мощных и удачных программ получения "красивых" распечаток текстов, подготовленных даже самыми бедными с точки зрения оформительских возможностей текстовыми редакторами типа EDIK.SAV. Программа обеспечивает работу с принтерами Robotron, Epson, Ravi, MC6313, МС6312. Перед началом работы с программой необходимо настроить драйвер принтера (см п.2.5.), При помощи SHRIFT можно:

- в любом месте распечатываемого файла установить любой из шрифтов принтера и изменять расстояние между строками;

- использовать псевдографику;

- вставлять в печатаемый текст графику подготовленную графическим редактором POLYSS;

- задавать количество копий для печати;

- печатать файл с любой страницы;

- останавливать печать после вывода каждой страницы;

- на экране всегда полная информация о количестве напечатанных страниц, строк и процент уже напечатанного текста;

- разбивать печатаемый текст на страницы;

- номеровать страницы.

## 4.4. Локальная сеть BINET

"BiNet" - сетевая операционная система для учебных классов на базе УКНЦ (разработка фирмы "Бинар"). Имеет очень надежный и скоростной сетевой протокол и значительно превосходит другие сетевые программы. Наилучшие результаты достигаются при использовании в комплекте с винчестером.

Основные возможности:

- каждое бездисковое рабочее место ученика (РМУ) становится полноценным персональным компьютером работающим в ОС RT11SJ с использованием дисковода стоящего на рабочем месте преподавателя (РМП) - это называется режимом удаленного терминала;

- одновременная загрузка всех включенных машин (причем включать их можно одновременно!);

- оперативное обнаружение компьютеров дающих сбои при работе с локальной сетью (при сбое на РМП выдается номер сбоящей машины);

- одновременно с обслуживанием сетевых запросов преподаватель может выполнять ряд сервисных процедур - управлять режимами работы сети и доступом РМУ к дисководам, производить выбор программ загружаемых на РМУ, просматривать каталоги дисков;

- имеет удобный пользовательский интерфейс с "нортоновским" меню.

# Заключение

Данное руководство поможет Вам освоить работу на УКНЦ на определенном уровне. В том случае, если потребуются дополнительные знания, то можно рекомендовать курсы, выполненные в виде обучающих программ (режим "обучение-игра") для этой же ЭВМ:

| KEY TST | Обучение работе с клавиатурой |
| --- | --- |
| KEY OS | Обучение работе в среде ОС |
| KOK OS | Обучение работе в среде ОС |
| KEY 13 | Обучение работе с текстовыми редакторами |
| SOCRAT | Обучение работе с Ассемблером УКНЦ |

Если же и этого окажется недостаточно, то на последней странице обложки приводится список рекомендуемой литературы.

# Приложение 1. Режим отладчика (пультовой терминал)

Формат:

| Адрес | / | содержимое ячейки |
| --- | --- | --- |

| Клавиши управления в режиме отладчика |  |
| --- | --- |
|  | открыть ячейку |
|  | записать число |
|  | открыть следующую ячейку |
|  | открыть предыдущую ячейку |
| "HP"  | открыть ячейку с абсолютным адресом |
| "HP"  | открыть ячейку с относительным адресом |
| R0 (0-7) | чтение/модификация регистра |
| RS | чтение слова состояния процессора |
| ИСП | пуск программы |
| ПРОБЕЛ | пошаговое выполнение программы |
| А0=... | адрес останова программы |
| M | выход в меню начальной загрузки |
| D | выход в режим тестирования клавиатуры |
| Т | выход в режим тестирования локальной сети |

# Приложение 2. Назначение контактов интерфейсных разъемов

| МГ магнитофон |  |
| --- | --- |
| 1,4 | Выход |
| 2 | Общий |
| 3,5 | Вход |

| ВМ видеомонитор |  |
| --- | --- |
| 10 | СС |
| 5 | R |
| 2,4,6,8 | Общий |
| 3 | G |
| 1 | В |
| 9 | Видео |
| 7 | Звук |

| монитор «Электроника МС-6106» |  |
| --- | --- |
| R | 13 |
| G | 14 |
| B | 15 |
| СС | 14 |
|  (R) | 6 |
|  (G) | 7 |
|  (B) | 8 |

| С2 Последовательный порт |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,10 | 102 | SG |
| 2 | 108 | DTR |
| 4,5 | 103 | TXD |
| 6 | 104 | RXD |
| 7 | 109 | DSD |
| 9 | 107 | DSR |
| 3 | +5V | USS |

| ПУ Параллельный порт |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9,40 | USS | +5V |
| 1 | РС7 | Строб данных |
| 3 | РА0 | Данные, Д0 |
| 5 | РА1 | Данные, Д1 |
| 7 | РА2 | Данные, Д2 |
| 9 | РАЗ | Данные, Д3 |
| 11 | РА4 | Данные, Д4 |
| 13 | РА5 | Данные, Д5 |
| 15 | РА6 | Данные, Д6 |
| 17 | РА7 | Данные, Д7 |
| 19 | PB0 | Конец бумаги |
| 21 | РВ1 | Готовность ПУ |
| 23 | РВ2 | Буфер пуст |
| 25 | РВ3 | Ошибка печати |
| 29 | РВ4 | Ошибка печати |
| 30 | PB5 | Ошибка печати |
| 31 | РВ6 | Ошибка печати |
| 27 | РВ7 | Запрос данных |
| 2 | ГИ | ЭВМ готова к работе |
| 32 | PC0 | То же |
| 33 | РС1 | То же |
| 34 | РС2 | То же |
| 35 | РСЗ | То же |
| 36 | РС4 | То же |
| 37 | РС5 | То же |
| 38 | РС6 | То же |
| 4,6,8,10, 12,14,16, 18,20 |  | Общий |